| Название медицинской организации Название структурного подразделения; | ГБУЗ «ООКОД» |
| --- | --- |
| Название документа: | Инструкция для сбора разлитой жидкости |

| Разработчики: | Утверждено | Главный врач |
| --- | --- | --- |
| Совет сестер ГБУЗ «ООКОД» Эпидемиолог | Дата утверждения | (дата) |
|  | Согласовано | Зам.глав. врача по медицинской части |
|  | Дата согласования | (дата) |
|  | Ответственный за исполнение | Подпись руководителя структурного подразделения |
|  | Введен в действие | (дата) |
|  | Сотрудник, отвечающий за выполнение процедуры | Ст. м\с, м\с, мл. м\с, сан |

1. Цель

Обеспечение безопасности пациента и медицинского персонала, при помощи набора для сбора разлитой жидкости есть возможность устранять действия опасных лекарственных средств (например, цитостатик) в малых дозах.

2. Область применения

Правила распространяются на средний и младший медицинский персонал МО. Персонал, проводящий уборку разлитой жидкости должен пройти квалифицированный документированный инструктаж по обращению с опасными материалами при помощи набора для сбора разлитой жидкости.

Контроль над проведением сбора разлитой жидкости несут старшие медицинские сестры отделений.

3. Перечень оборудования

3.1. Набор для сбора разлитой жидкости: комплект спецодежды (халат, брюки, бахилы, шапочка, маска, шлем); нитриловые защитные перчатки, резиновые перчатки, респиратор, безопасные очки;

3.2.Уборочный инвентарь (бумажные полотенца Z-укладка 10шт., совок, картон-4шт., мелок, предупредительный знак, капроновый хомут, пакет полиэтиленовый размером 1000*600-1шт., 500*300-5шт., 600*400-1шт.);

3.3. Моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению .

4. Процедура

4.1. Срочно оповестить заведующего отделением, старшую медицинскую сестру отделения, руководителя отдела, начальника отдела техники безопасности;

4.2. Сотрудник, проводящий уборку должен надеть комплект спецодежды в следующей последовательности: брюки, халат, бахилы, шапочка, респираторная маска, безопасные очки, шлем, нитриловые перчатки, резиновые перчатки.

4.3. Порядок действий при уборке:

4.3.1. Разграничить мелком границы разлива;

4.3.2. Выставить предупредительный знак;

4.3.3. Провести уборку загрязненной жидкости с помощью одноразовых бумажных полотенец с внешних границ разлива к центру собираем с помощью картонной бумаги в совок: порошкообразные средства накрываем влажными бумажными полотенцами, жидкие средства накрываем сухими.

4.3.4. Использованные бумажные полотенца утилизируются в пакет размером 500х300, затем помещаем в пакет размером 600х400, завязываем капроновым хомутом.

4.3.5. Затем место разлива тщательно обработать моющим средством с последующей генеральной уборкой всего помещения.

4.3.6. Снимаем защитные перчатки рабочей стороной внутрь, шапочку, бахилы, халат, брюки, очки, респиратор, резиновые перчатки и складываем в пакет размером 1000х600;

4.3.7. Полиэтиленовые пакеты с отходами помещаются в пакет черного цвета (мед.отходы класса «Г») и помещаются в черный ящик в комнате временного хранения медицинских отходов.

4.3.8. Сотруднику, проводившему уборку, тщательно умыться.

4.3.9. Помещение передается старшей медицинской сестре, которая в свою очередь делает записи в соответствующих журналах.

5. Документ.

5.1. Журнал для записи проведения уборок.

5.2. Журнал регистрации аварийных ситуаций.5.3. Инструкция дезинфекционного средства.