Наименование учреждения
№ _____ от «___» _________ 20___ г.

Стандартная операционная процедура (СОП) 

Заключительная дезинфекция (по эпидемиологическим показаниям) в операционной

Введена в действие:
Срок действия:

|  | Должность | Ф. И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвердил: | Главный врач |  |  |  |
| Разработал: | Главная медицинская сестра |  |  |  |
| Рассылка: | Все структурные отделения |  |  |  |
| Изменение: |  |  |  |  |
| Место хранения: | Операционная |  |  |  |
| Количество экземпляров: |  |  |  |  |
| Согласование: | Заведующие профильными отделениями |  |  |  |
| Согласование: |  |  |  |  |

Цель внедрения

Целью заключительной дезинфекции является предупреждение распространения возбудителейинфекций от больных (носителей) через объекты, имевшие контакт с больными или с их выделениями.

Нормативная документация 
1. Федеральные и региональные нормативные документы:

Федеральные и региональные нормативные документы:

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- СанПиН 2.1.3684 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- МУ 3.5.1.3674 – 20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи»;

- Р3.5.1904 от 2004 года «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях».

- Другие документы.

2. Локальные организационно-распорядительные документы.

Оснащение

1. Уборочный инвентарь (емкость, ведро, швабра).

2. Ветошь.

3. Дезинфицирующее средство.

4. Инструкция по применению дезинфицирующего средства.

5. Средства индивидуальной защиты.

6. Предупреждающие знаки.

7. Мешки и емкости для сбора отходов и белья.

Терминыиопределения, сокращения

СОП – стандартная операционная процедура.

Заключительная дезинфекция – комплекс мероприятий, которые направлены на эффективное и своевременное устранение загрязнений всех типов в рамках помещения и проводятся два раза в сутки, а также по мере необходимости в течение рабочего времени.

Дезинфицирующие средства – химические и физические средства, применяемые для
уничтожения во внешней среде возбудителей инфекционных заболеваний человека.

Отходы класса А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

Отходы класса Б – эпидемиологически опасные отходы. Инфицированные и потенциально инфицированные отходы (материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями). Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т. д.).

СИЗ – средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, колпаки).

ИМН – изделия медицинского назначения

Алгоритм выполнения

Правила проведения заключительной дезинфекция (по эпид. показаниям) в операционной:

1. Заключительную очаговую дезинфекцию проводят после выписки, смерти или перевода больного в другое отделение или стационар с целью обеззараживания объектов внутрибольничной среды, с которыми он контактировал в процессе пребывания в стационаре.

2. В ходе заключительной очаговой дезинфекции обеззараживают поверхности в помещенияхв которых находился пациент, места общего пользования, поверхности оборудования и приборы, медицинские изделия, предметы ухода за больным, медицинские отходы.

3. После заключительнойдезинфекции в помещениях проводят влажную уборку с применением моющих средств.

4. Заключительную дезинфекцию проводят в отсутствие пациентов, при этом персонал, выполняющийобработку, должен использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки,перчатки, фартук).

5. При проведении заключительной дезинфекции следует применять средства с широким спектром антимикробного действия. Обработку поверхностей осуществляют способом протирания, орошенияили аэрозольным методом с применением генераторов аэрозолей. Конкретная норма расходадезинфицирующих средств определяется инструкцией по их применению.

6. При проведении заключительной уборки применяют рабочий раствор дез. средства в концентрации, эффективной для борьбы с возбудителем инфекции, рекомендованной производителем в инструкции по применению конкретного дез. средства по режиму борьбы с данным возбудителем.

7. Обеззараживание воздуха проводят согласно инструкции по применению оборудования, установленного в помещении. Дату, экспозицию и время включения оборудования фиксируют в «Журнале регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки» (при использовании такового).

8. Для приготовления рабочих дез. растворов из концентратов необходимо иметь мерную емкость с градуированной отметкой. Вскрытые емкости с дез. растворами (таблетками и концентратами) необходимо плотно закрывать крышками во избежание испарения дезинфицирующих средств и недопущения вдыхания паров, содержащих активные вещества дезинфицирующих средств в повышенных концентрациях.

9. Хранение моющих и дезинфицирующих средств должно осуществляться в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально предназначенных местах. Не допускать попадания прямых солнечных лучей на дезинфицирующие средства.

10. После окончания проведения заключительной уборки ветошь дезинфицируется в дез. растворе (концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства), прополаскивается под проточной водой и высушивается. Швабры и ведра дезинфицируется протиранием концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства и высушиваются.

11. Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры, тележки) должен иметь четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ.

12. Хранение осуществляют в специально выделенном помещении.

13. При стирании маркировки ее необходимо обновлять.

14. Уборочный инвентарь для пола и для стен должен храниться раздельно.

Этапы проведения заключительной дезинфекция (по эпид. показаниям) в операционной:

1. Приготовить уборочный инвентарь (ведра, швабры и ветошь) для операционной.

2. Надеть средства индивидуальной защиты для проведения заключительной дезинфекции, шапочку, маску, перчатки.

3. При проведении заключительной дезинфекции применяют рабочий раствор дез. средства в концентрации, эффективной для борьбы с возбудителем инфекции, рекомендованной производителем в инструкции по применению конкретного дез. средства по режиму борьбы с данным возбудителем.

4. Нанести ветошью приготовленный дез. раствор на все поверхности, объекты, одновременно отмывая поверхности от загрязнений, норма расхода мл на м2 поверхности (смотри инструкцию по применяемому дез. средству).

5. Протирание горизонтальных поверхностей мебели, полок для хранения медикаментов и ИМН, оборудования, аппаратуры, ручек дверей, подоконников.

6. Мытье пола.

7. Обеззараживание воздуха проводят согласно инструкции по применяемому оборудованию по экспозиции дез. средства.

8. Выдержать экспозицию согласно инструкции к дез. средству.

9. Приготовить 0,5-процентный моющий раствор (50 г моющего средства на 10 л воды). Смыть дез. раствор. Моющий раствор меняется по мере загрязнения.

10. Переодеться в чистую спецодежду, отмыть все поверхности в помещении питьевой водой. Вода меняется при переходе от мебели и оборудования к стенам и дверям, от дверей – к отопительным приборам и подоконникам.

11. Обеззараживание воздуха проводят согласно инструкции по применяемому оборудованию по обеззараживанию воздуха.

12. Ветошь дезинфицируется в дез. растворе (концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства), прополаскивается под проточной водой и высушивается.

13. Швабры и ведра дезинфицируется протиранием концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства и высушиваются.

14. По завершении экспозиции работы оборудования по обеззараживанию воздуха проветрить помещение в течение 15–20 минут.

15. Оформить соответствующую документацию: в «Журнале регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки» о дате и экспозиции во время рабочей смены (при использовании УФО), или отметкой документа к определенному оборудованию; в «Журнале генеральных уборок» о проведении генеральной уборки по эпид. показаниям, об использованном дез. средстве, дате проведения и экспозиции.

Перечень объектов, требующих последовательной обработки

1. Рабочие поверхности.

2. Медицинское оборудование согласно паспорту производителя.

3. Все емкости в операционных освобождаются, моются и дезинфицируются способом протирания, освобождается, размораживается и моется холодильник.

4. Стены, зеркала.

5. Осветительные приборы настенные и потолочные.

6. Оборудование по обеззараживанию воздуха.

7. Двери.

8. Отопительные приборы.

9. Подоконники.

10. Раковина, смеситель, кафель вокруг раковины; вентиляционные решетки, трубы.

Индикаторы эффективности

Создание условий для безопасного выполнения операции. Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима. Инфекционная безопасность.

Лист ознакомления

| № | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дата «_____»_______________20___г

| № п/п | Перечень практических действий | Выполнил | Не выполнил |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приготовить уборочный инвентарь (ведра, швабры и ветошь) для операционной. |  |  |
| 2. | Надеть средства индивидуальной защиты для проведения заключительной дезинфекции, шапочку, маску, перчатки. |  |  |
| 3. | Выбрать концентрацию по режиму борьбы с данным возбудителем. |  |  |
| 4. | Нанести ветошью приготовленный дезраствор на все поверхности, объекты, одновременно отмывая поверхности от загрязнений. Протирание горизонтальных поверхностей мебели, полок для хранения медикаментов и ИМН, оборудования, аппаратуры, ручек дверей, подоконников. |  |  |
| 5. | Вымыть пол. |  |  |
| 6. | Обеззараживание воздуха на время экспозиции дезсредства. |  |  |
| 7. | Сделать отметку в «Журнале генеральных уборок» о проведении генеральной уборки по эпидпоказаниям, использованном дезсредстве, дате проведения, экспозиции. |  |  |
| 8. | Сделать отметку в «Журнале регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки» о дате и экспозиции во время рабочей смены. |  |  |
| 9. | Приготовить 0,5-процентный моющий раствор (50 г моющего средства на 10 л воды). Смыть дезраствор. |  |  |
| 10. | Переодеться в чистую спецодежду. |  |  |
| 11. | Отмыть все поверхности в помещении питьевой водой. |  |  |
| 12. | Обеззараживание воздуха |  |  |
| 13. | Дезинфекция ветоши в дезрастворе. |  |  |
| 14. | Прополаскивание ветоши под проточной водой и сушка. |  |  |
| 15. | Дезинфекция швабр и ведер. |  |  |
| 16. | Проветривание помещения 15 – 20 минут. |  |  |

ФИО проверяющего ________________ Подпись ______________